| ICS | 65.020.30 |
| --- | --- |
| CCS | B43 |

2104

抚顺市地方标准

DB 2104/T XXXX—XXXX

龙胆草全程机械化生产技术规程

Technical regulations for the full mechanized production of Gentiana scabra

（本草案完成时间：2024.6.16）

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

抚顺市市场监督管理局  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　基本要求	2

4.1　地块	2

4.2　机具	2

4.3　种子（苗）	2

5　整地	2

6　种植	2

7　田间管理	3

7.1　灌溉	3

7.2　除草	3

7.3　施肥	3

7.4　病虫害防治	3

8　采收与加工	3

8.1　收获	3

8.2　清洗	3

8.3　干燥	3

9　运输与贮藏	4

9.1　运输	4

9.2　贮藏	4

前  言

本文件由抚顺市农业农村发展服务中心提出。

本文件由抚顺市农业农村局归口。

本文件起草单位：抚顺市农业农村发展服务中心

- 龙胆草全程机械化生产技术规程

- 范围

- 本文件规定了龙胆草全程机械化生产的基本要求、耕整地、种植、田间管理、采收和干燥机械化生产技术要求。

- 本文件适用于龙胆草种植区的机械化生产作业。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 5262-2008  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

- GB 15618  土壤环境质量标准

GB 10395.1 农林机械  安全  第1部分：总则

- GB 10395.5  农林机械  安全  第5部分：驱动式耕作机械

- GB 10395.6  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第6部分：植物保护机械

- GB 10395.9  农林机械  安全  第9部分：播种机械

- NY/T 499  旋耕机  作业质量

- NY/T  650  喷雾机 (器)   作业质量

- DB21/T 1429  龙胆草优质高产种植技术规程

DB21/T 2193  龙胆草栽培技术规程

- DB21/T 2503  北龙胆草贮藏技术规程

- 2020版《中华人民共和国药典》

- 术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 基本要求

  - 地块

    - 宜选择比较湿润、地势平坦、阳光充足、靠近水源、排水良好的微酸性或中性砂壤土或冲积土，土壤条件符合GB 15618土壤环境质量标准中的二级标准；

    - 所选地块应道路通达，满足农业机械作业要求。

  - 机具

    - 根据龙胆草农艺要求和生产作业方式，结合当地地况条件，选择适宜的整地、种植、田间管理、采收、加工等作业机具；

    - 配套动力与机具应在使用前进行田间试运行，其安全要求应符合GB 10395.1、GB 10395.5、GB 10395.6、GB 10395.9的规定。

  - 种子（苗）

    - 选用性状稳定、质量优良的种子，种子千粒重不低于30mg，含水率8%～10%，纯度＞80%，发芽率＞50%。种苗要求芽孢饱满，根系浅黄色，无病斑；

    - 繁育方法、种子处理等栽培技术要求应符合DB21/T 1429的规定。

- 整地

播种或移栽前用旋耕机整地，作业深度20cm，旋耕整地作业质量应符合NY/T 499的规定。

整平作床，畦床长度因地而定，宽度100～130cm，床高20cm～30cm，作业道宽50cm～60cm。底肥同施，撒施均匀，施肥量应符合DB21/T 2193的规定。

- 种植

春播一般在4月上旬至5月上旬进行，秋播在10月中下旬至封冻前进行，播种量以7.5kg/hm2为宜。用龙胆草播种机播种时，种子中可拌入细沙、草木灰、玉米面等，播种后应覆盖松针或稻草等覆盖物，厚度为1cm～2cm。

- 7  田间管理

- 7.1 灌溉

- 播种后至2对真叶前表土层须保持湿润状态，干旱时应及时淋水或灌水。上冻前灌一次封冻水。采用喷灌、滴灌等设备灌溉作业时应严格按照使用说明书要求，灌溉时间、次数和用水量应结合龙胆草生长需要及干旱情况确定。内涝时应及时排水，低洼田提前挖好排水沟。

- 7.2  除草

出苗后及时去除杂草。中耕除草机作业时避免伤及苗根。

- 7.3  施肥

根据龙胆草生长需求喷施叶面肥。采用喷雾机喷施叶面肥时，作业质量应符合NY/T  650的规定。收获前20天不宜喷施。

7.4  病虫害防治

龙胆草出苗前，用喷雾机对床面和作业道进行消毒处理；开花期前结合药剂防治，喷施高效叶面肥；生长季结合发病种类及症状，喷施高效、低毒杀菌剂。药剂及叶面肥施用量及使用方法应符合DB 21/T 1429的规定，喷雾机作业质量应符合NY/T  650的规定。生育期采用杀虫灯诱杀蝼蛄，也可采用秋季深翻晒土、清理田园、轮作倒茬、间作套种等物理方法防治病虫害。

8 采收与加工

- 8.1  收获

- 龙胆草栽植2年后方可采收，春秋两季晴天收获，9月中旬至封冻前采收为宜。可采用打秧机打掉地上植株，再用收获机进行采收作业。打秧机和收获机作业时，应避免伤及龙胆草根部表皮。

- 8.2  清洗

将收获后的龙胆草根茎去除表面泥土，剔除有机械损伤及病烂的根茎，用清水将根茎泥土洗净沥干。

- 8.3  干燥

机械烘干需要预热，预热温度50℃～60℃，预热时间1h～1.5h。物料均匀摊平在烘盘上，厚度3cm～5cm，烘干温度控制在60℃～70℃，烘干时间6h～10h。烘干后的龙胆草在室温下冷却。

9  运输与贮藏

- 9.1  运输

运输设备必须清洁、干燥、无毒、无害、无异味、无污染，并有防雨设施。严禁与可能污染其品质的货物混合运输。

- 9.2  贮藏

产品应贮存在清洁、干燥、阴凉、通风、无异味的专用仓库中。仓库应安装温湿度测定、通风、照明、防虫、防鼠等必要设备。贮藏管理应符合DB21/T 2503的规定。